Grensvaststelling traject van GP341 tot 352 in het ruilverkavelingsblok van Eede

Op 14-6-1951 wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven voor de grensvaststelling in het traject van GP343 tot 344.

Op 27-9-1951 volgen de benoemingen door de Minister van Buitenlandse Zaken van een grenscommissie, die het werk gaat uitvoeren.

Op 4-8-1952 wordt de grensvaststelling aangekondigd over een lengte van ca.8 km.

In het terrein zijn de oude grensobjecten zoals huizen, schuren, de Graaf Jansdijk en diverse wegen en sloten, niet of zeer moeilijk terug te vinden. Voorgesteld om gezamenlijk het traject opnieuw af te palen en daartoe grondonderzoek te doen naar b.v. het vroegere verloop van een sloot of de aanwezigheid van oude fundamenten van huizen en schuren. Er worden 3 deeltrajecten onderzocht:

Deel A: tussen GP341 en 343 en tussen GP344 en 346 (grens met Sint Laureins).

Het deeltraject tussen GP343 en 344 was al in onderzoek.

Deel B: tussen GP346 en 348 (grens met Maldegem).

Deel C: tussen GP349 en een plaats 1650 m. noord van GP351 (grens met Middelburg).

Uitgebreide verslagen van de grenscommissie worden uitgegeven op 10-10-1955 van het traject GP341 tot 352, uitgezonderd 344/345 en op 31-10-1955 van het traject 344/345.

Op 23-4-1956 brengt de grenscommissie een rapport uit, waarin wordt geconstateerd dat veel grenssloten zijn verdwenen, huizen en schuren zijn afgebroken of verbouwd, hagen zijn gesloopt of op/naast de grens zijn geplant. Voorgesteld wordt om op elk knikpunt in de grens een grenssteen te plaatsen.

Op 17-7-1963 is uiteindelijk overeenstemming bereikt via beide ambassades.

Op 27-10-1964 komt het voorstel van de commissie, vanwege de hoge kosten, geen arduinen maar betonnen grensstenen te laten maken.

Op 18-3-1965 vindt de inschrijving plaats voor de levering van

36 grensstenen van het klassieke model II (als klassieke arduinen grensstenen),

14 grensstenen van model III 50x50x50 en

3 stuks van model IV 50x50x25 , beide laatste modellen voor plaatsing met de

“hele of halve” bovenzijde op maaiveldniveau, alle uitgevoerd in beton.

Dan volgt het bestek en voorwaarden voor het leveren en (ver)plaatsen van alle betrokken grenspalen:

Maken van fundamenten voor 7 gietijzeren grenspalen van model I.

Verplaatsen van deze 7 gietijzeren grenspalen en de arduinen grenssteen aan de Sara Beitsweg.

Plaatsen van alle genoemde hulpgrenspalen (53 totaal).

Totaal waren er slechts 2 inschrijvers en werd het werk uiteindelijk gegund aan

fa.Van Hoorick & Zn te Heille voor de som van fl.8668,-.

Op 27-1-1966 wordt in een Proces Verbaal vastgelegd, dat

7 grenspalen 342, 344, 345, 346, 347, 351 en 352 zijn verplaatst,

1 arduinen grenssteen 342a aan de Sara Beitsweg is verplaatst,

36 betonnen grensstenen model II zijn geplaatst op hoekpunten,

14 betonnen grensstenen model III zijn geplaatst, waarvan

4 st. in het traject 342/343, 5 st. 343/344, 2 st. 345/346 en 3 st. 349/350,

3 betonnen grensstenen model IV zijn geplaatst, waarvan

2 st. in het traject 342/343 en 1 st. 345/346.

VERSLAG ZOEKTOCHT (coordinaten zijn ruw geschat)

GP341 (252-3635), op kruising met de Eeklose Watergang.

GS341a (252-3635), beton, op enkele meters vanaf GP341, eerste knikpunt in de grens.

GS341b (249-3635), beton, langs de sloot ten zuiden van de Graaf Jansdijk, 30 meter verder op het 2e knikpunt in de grens.

(249-3635), waar GS341c zou moeten staan. Deze betonnen grenssteen is volgens een boer omver gezakt en waarschijnlijk afgevoerd, bij het schonen van de sloot.

GS341d/e/f (245-3634), drieling in beton, zigzag op enkele meters van elkaar af, langs de sloot ten zuiden van de Graaf Jansdijk.

GP342 (243-3634), op kruising Graaf Jansdijk met Moershoofdeweg of Doornstraatje.

(243-3634), koeienstallen dicht na GP342, waar de volgende 2 halve betonnen stenen 342a en 342b zijn te vinden.

GS342a (239-3634), beton, eerste halve hulpsteen op het boerenerf met de stallen.

GS342b (239-3634), beton, halve hulpsteen op het boerenerf. Let op de schuine kanten.

(239-3634), overzicht van het erf waar GS342a/b staan. GS342a staat op de noordoost hoek van het kleine huisje en GS342b aan de westelijke zijde van de schuur.

GS342c (239-3634), tegen een schuur te Moershoofde. Dit is de originele arduinen grenssteen aan de Sara Beitsweg.

GS342e/f/g (239-3634), de 1e betonnen hulpsteen is volgens een bewoonster verwijderd, waarna 3 dicht op elkaar nog aanwezig zijn. Ze geven de oorspronkelijke contouren van een huis weer. Dit huis staat aan de weg, voor de manege tegenover GS342c.

GP343 (238-3634), na kruising met de Brieversweg bij Moershoofde.

GS343a (236-3634), in groententuin, tussen Moershoofde en Vuilpan.

GS343b (235-3634), op bouwland, tussen Moershoofde en Vuilpan.

GS343c (233-3633), in weiland, tussen Moershoofde en Vuilpan.

GS343d (232-3633), in weiland, tussen Moershoofde en Vuilpan.

Er staan op dit traject ook diverse kadasterpaaltjes.

GS343e (231-3633), tussen Moershoofde en Vuilpan.

GS343f/g (229-3633), even voor GP344, op enkele meters van elkaar.

GP344 (228-3633), aan de Vuilpanstraat. Hier ligt tussen de laatst genoemde grensstenen en GP344 nog een stukje grond van 25x5 meter, dat bij Belgie hoort. Vanaf het prikkeldraad tot ongeveer bij de giertank, vanaf de hekpaal tot aan de haag. Ook daar heeft ooit bebouwing gestaan. Bij de hekpaal staat nog een metalen buis, een model verklikker die in gebruik is bij het kadaster. Bij de eigenaar van de grond was niets bekend over stenen.

(228-3633), verklikker van het kadaster bij hekpaal, ca. 5 meter noord van GP344.

GS344a/b (228-3633), tweeling even ten westen van GP344.

GS344c (227-3633),

GS344d (225-3633),

GS344e (223-3633),

GP345 (222-3633), ten noorden van Oosthoek(B), samen met GS345a.

GS345a (222-3633), vlakbij GP345. Tussen GS345a en de houtwal, zit een hulpsteen GS345b onder de weg, enkele meters naar het noorden.

GS345b (222-3633). Hiervandaan loopt de grens in westelijke richting, langs de betonnen rand tot een hoek in de landweg, west naar zuid.

GS345c (222-3633), waar de grens een hoek maakt tot aan het hek.

GS345d (222-3633), halve betonnen steen naast de hekpaal. De grens maakt hier een hoek naar het westen. Deze grensstenen zitten dus alle op hetzelfde erf.

GS345e (219-3633), langs het gaas in westelijke richting.

GS345f (218-3633), op de hoek van de haag.

GS345g (217-3633), bij een rode container.

GP346 (215-3632), 100 meter voor de kruising met de Vlotweg. Het lijkt door de dubbele afrastering wel of de paal in een stukje niemandsland staat.

GS346a (214-3632), originele arduinen grenssteen aan de noordzijde van de weg.

GS346b (212-3632), betonnen grenssteen, aan de noordzijde van de weg.

GS346c (208-3632), eveneens aan de noordzijde van de zandweg.

GS346d (204-3632), samen met GP347 en GS347a.

GP347 (204-3632), op kruising met de Biezenstraat. Let op de beschadigde “8” van het jaartal.

GS347a (204-3632), vlak na GP347, aan het begin van de sloot.

GP348 (196-3632), op kruising met de weg van Maldegem naar Breskens. Let op het bordje “Provincie Zeeland”.

GP349 (192-3633), in Eede op de overgang van de Fortuinstraat(B) in de Scheidingstraat(N).

GS349a/b/c/d (192-3633), waar een huis van Nederland heeft gestaan.

GS349e (192-3633), 50 meter verder in de 1e flauwe knik in de grens.

GS349f (191-3634), weer 50 meter verder in de 2e flauwe knik in de grens.

GS349g (188-3635), originele arduinen grenssteen vlak voor de boerderij op de grens.

GS349h/i/j (187-3635), op boerenerf aan de Nieuweweg.

GS349k(187-3635), originele arduinen grenssteen aan de Nieuweweg.

GP350 (185-3636), op een stompe hoek in de grens, schijnbaar een strookje niemandsland door de dubbele afrastering.

GS350a (182-3635), uniek omdat deze steen (hopelijk tijdelijk) in het water staat.

HIER EINDIGT HET RUILVERKAVELINGSBLOK VAN EEDE

| in tabel aantal gevonden grenspalen/stenen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| materiaal | gietijzer | arduin | beton | beton | beton | opmerking |
| model | klassiek | klassiek | klassiek | 50x50x50 | 25x50x50 |  |
| traject | I | II | II | III | IV |  |
| 341/342 | 1 |  | 5+1xopm. |  |  | 341c (II)weg |
| 342/343 | 1 | 1 |  | 3+1xopm. | 2 | 342d (III)weg |
| 343/344 | 1 |  | 7 | 5xopm. |  | 343h/I/j/k/l ?? |
| 344/345 | 1 |  | 5 |  |  |  |
| 345/346 | 1 |  | 4 | 2 | 1 |  |
| 346/347 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| 347/348 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 348/349 | 1 |  |  |  |  |  |
| 349/350 | 1 | 2 | 6 | 3 |  |  |
| 350/350a | 1 |  | 1 |  |  | # Minus GP351 |
| totaal | 10 | 4 | 31 | 8 | 3 |  |
| zoek |  |  | 5 | 6 |  |  |
| genoemd | 10 | 4 | 36 | 14 | 3 | # P.V. 1966 |

Er lijken tot zover nog 4 betonnen grensstenen model II zoek te zijn (32 i.p.v. 36).

Ook is het mogelijk dat men het totale aantal arduinen en betonnen stenen model II heeft opgegeven (32+4=36). Ik heb hier  echter geen aanwijzingen voor gevonden.